KATALOG WYROBÓW -TERMOMERTY PRZEMYSŁOWE

Termometry przemysłowe przeznaczone są do pomiarów temperatury w urządzeniach stosowanych

w różnych dziedzinach przemysłu. Termometry wywzorcowane są w Międzynarodowej Skali

Temperatur, tj. w stopniach Celcjusza (°C). Do wyrobu termometrów, w zależności od górnej

granicy zakresu pomiarowego temperatury, używane są następujące rodzaje szkła:

•

•

"Termometryczne" do temperatury 400°C

"Supermax" do temperatury 600°C

Termometry przemysłowe produkowane są w następujących grupach:

•

•

termometry przemysłowe proste,

termometry przemysłowe zagięte pod kątem 90°

Wszelkie ww. grupy termometrów produkowane są w oprawach stalowych, mosiężnych i

kwasoodpornych z gwintem 3/4" lub M27x2 o minimalnym ciśnieniu obliczeniowym 8,0 MPa oraz

bez opraw.

Pozostałe dane techniczne zawarte są w tabeli.

t - toluen, r - rtęć, p - płyn termometryczny,

kolor żółty - produkcja seryjna.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

W zamówieniu należy podać nazwę termometru, rodzaj cieczy termometrycznej: toluen (t), rtęć (r),

płyn termometryczny (p); odmianę termometru prosty (P), kątowy (K90 lub K135); zakres

(0/+100); działkę (1,0) zanurzenie (R).

Przykład:

Termometr przemysłowy bez oprawy t(P)0/+100(1,0)100