KATALOG WYROBÓW - TERMOMETRY DO BADANIA

WŁASNOŚCI PRZETWORÓW NAFTOWYCH

OZNACZENIE

TYPU

OPIS

PEN 1

- Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji

zakres pomiarowy -20+60°C

działka elementarna 0.5°C

Norma BN-76/5531-11

- Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji

zakres pomiarowy -45+20°C

działka elementarna 0.5°C

Norma BN-76/5531-11

- Termometr do pomiaru odparowalności asfaltu

zakres pomiarowy +50+200°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-76/5531-12

- Termometr do destylacji normalnej

zakres pomiarowy 0+360°C

działka elementarna 1.0°C

Norma BN-77/5531-13

- Termometr do pomiaru temperatury mięknienia

asfaltu metodą "Pierścień i Kula"

zakres pomiarowy -1+175°C

działka elementarna 0.5°C

Norma BN-77/5531-15

- Termometr do pomiaru temperatury zapłonu

metodą Brenkena

zakres pomiarowy 0+360°C

działka elementarna 1.0°C

Norma BN-77/5531-16

- Termometr do pomiaru temperatury krzepnięcia

metodą Żukowa

zakres pomiarowy +40+70°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-78/5531-21

- Termometr do pomiaru temperatury krzepnięcia

metodą Żukowa

zakres pomiarowy +60+110°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-78/5531-21

PEN 2

ODPAR

DESTYL

PK

BREWKEN

Ż1

Ż2

M1

- Termometr do oznaczania temperatury zapłonu

metodą Marcussona

zakres pomiarowy +40+260°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-83/5531-22

- Termometr do oznaczania temperatury zapłonu

metodą Marcussona

zakres pomiarowy +190+410°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-83/5531-22

- Termometr do oznaczania temperatury zapłonu

metodą Marfensa-Pensky'ego

zakres pomiarowy -30+170°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-78/5531-24

- Termometr do oznaczania temperatury zapłonu

metodą Marfensa-Pensky'ego

zakres pomiarowy +100+300°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-78/5531-24

- Termometr do lepkościomierza Englera

zakres pomiarowy 0+60°C

działka elementarna 0.2 °C

Norma BN-78/5531-25

- Termometr do lepkościomierza Englera

zakres pomiarowy +40+110°C

działka elementarna 0.2 °C

Norma BN-78/5531-25

- Termometr do oznaczania punktu anilinowego

zakres pomiarowy -38+42°C

działka elementarna 0.2 °C

Norma BN-84/5531-27

- Termometr do oznaczania punktu anilinowego

zakres pomiarowy +25+1-5°C

działka elementarna 0.2 °C

Norma BN-84/5531-27

- Termometr do oznaczania punktu anilinowego

zakres pomiarowy +90+170°C

działka elementarna 0.2 °C

Norma BN-84/5531-27

- Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i

krystalizacji metodą probówkową

zakres pomiarowy -30+60°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-87/5531-35

- Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i

krystalizacji metodą probówkową

zakres pomiarowy -80+60°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-87/5531-35

- Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i

krystalizacji metodą probówkową

zakres pomiarowy -80+20°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-87/5531-35

M2

MP1

MP2

E1

E2

Anil 1

Anil 2

Anil 3

MKS 1

MKS 2

KL

OZNACZENIE

TYPU

OPIS

D1

- Termometr do destylacji normalnej

zakres pomiarowy 0+300°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-76/5531-34

- Termometr do destylacji normalnej

zakres pomiarowy 0+400°C

działka elementarna 1.0 °C

Norma BN-85/5531-34

- Termometr do pomiaru temperatury łamliwości

asfaltu

zakres pomiarowy -35+30°C

działka elementarna 0.5 °C

Norma BN-76/5531-10

- Termometr do oznaczania temperatury

zblokowania zimnego filtru

zakres pomiarowy -35+50°C

działka elementarna 1.0 °C

- Termometr do oznaczania temperatury

zblokowania zimnego filtru

zakres pomiarowy -80+20°C

działka elementarna 1.0 °C

D2

LAML

5C

6C

- Termometr do pomiaru temperatury kroplenia metodą Ubbelohde'a

zakres pomiarowy +40+220°C

działka elementarna 1.0°C

Norma BN-78/5531-26

- Termometr do oznaczania petrygo

zakres pomiarowy -55-15°C

działka elementarna 0.2°C

- Termometr Clewelanda

zakres pomiarowy -6+400°C

działka elementarna 2.0°C

- Termometr do oznaczania temperatury krzepnięcia wosków naftowych metodą galicyjską

zakres pomiarowy +20+100°C

działka elementarna 0.5 °C

Norma PN-82/C-04022