KATALOG WYROBÓW - TERMOMERTY TYPU "MORSKI"

Termometry typu "Morski" służą do pomiarów temperatury w przemyśle stoczniowym oraz na

wszelkiego typu jednostkach pływających. Wywzorcowane są w Międzynarodowej

Praktycznej Skali Temperatur, tj. w stopniach Celcjusza (°C). Termometry posiadają skalę ze

szkła mlecznego. Zbiorniki w zależności od zastosowania napełnione są toluenem albo rtęcią.

Do wyrobu termometrów stosuje się szkło termometryczne.

Produkowane są dwa rodzaje termometrów:

•

•

termometry typu "Morski" proste

termometry typu "Morski" zgięte pod kątem 90°

Wyżej wymienione grupy można zamawiać w oprawach mosiężnych, stalowych lub

kwasoodpornych z gwintem R1/2" oraz bez opraw.

Pozostałe dane techniczne zawarte są w tabeli.

t - toluen, r - rtęć, p - płyn termometryczny,

kolor żółty - produkcja seryjna.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

W zamówieniu należy podać nazwę termometru, rodzaj cieczy termometrycznej: toluen (t),

rtęć (r), płyn termometryczny (p); odmianę termometru prosty (P), kątowy (K90); zakres

(0/+150); działkę (1,0) zanurzenie (R).

Przykład:

Termometr typu "Morski" kątowy bez oprawy r(K90) 0/+150(1,0)100