KATALOG WYROBÓW - TERMOMERTY KONTAKTOWE

NASTAWNE DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Termometry kontaktowe nastawne mają zastosowanie w zakresach temperatur od -38 do

+300°C (napełnione rtęcią). Termometr zaopatrzony jest w podzielnię ze szkła mlecznego, na

której znajdują się dwie identyczne podziałki, z których górna służy do nastawiania założonej

temperatury, a dolna do odczytywania temperatury. W górnej części termometru w rurce

płaskoowalnej stanowiącej przedłużenie kapilary, znajduje się stalowy trzpień gwintowany,

na którym porusza się w dół i w górę owalna nakrętka. Do nakrętki umocowany jest drut

wolframowy stanowiący kontakt przesuwny. Przechodzi on przez wtopioną spiralę z drutu

platynowego (spełniającego zadanie styku ślizgowego) i zamyka obwód prądu przy styku ze

słupkiem rtęci. Drugi kontakt stały, będący zawsze w rtęci, wtopiony jest w kolanko kapilary

poniżej podzielni termometru. Do nastawiania założonej temperatury kontaktowania służy

pokrętło z magnesem, założone na nakładkę bakielitową w górnej części termometru.

Termometr kontaktowy nastawny pracuje w połączeniu ze stycznikiem lub przekaźnikiem o

obciążeniu elektrycznym, którego napięcie wynosi 230V, a natężenie 30mA. Termometry

kontaktowe nastawne produkowane są w oprawach stalowych lub bez opraw.

Pozostałe dane techniczne zawarte są w tabeli.

t - toluen, r - rtęć, p - płyn termometryczny,

kolor żółty - produkcja seryjna.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

W zamówieniu należy podać nazwę termometru, odmianę: prosty (P), kątowy (K90); zakres

(0/+100); działkę (1,0) zanurzenie (R).

Przykład:

Termometr kontaktowy nastawny bez oprawy (P)0/+100(1,0)100