KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY PRZEMYSŁOWE

Termometry przemysłowe

przeznaczone są do pomiarów

temperatury w urządzeniach

stosowanych w różnych

dziedzinach przemysłu.

Wywzorcowane są w

Międzynarodowej Praktycznej

Skali Temperatury, tj. w stopniach

Celcjusza (°C). Do wyrobu

termometrów, w zależności od

górnej granicy zakresu

pomiarowego temperatury,

używane są następujące rodzaje

szkła:

- "Termometryczne" do

temperatury 400°C

- "Supermax" do

temperatury 600°C

Termometry przemysłowe

produkowane są w następujących

grupach:

•

•

termometry przemysłowe proste,

termometry przemysłowe zagięte pod

kątem 90°.

Wszystkie w/w. grupy termometrów produkowane

są w oprawach stalowych, mosiężnych i

kwasoodpornych z gwintem 3/4" lub M27x2 o

minimalnym ciśnieniu obliczeniowym 8,0 MPa oraz

bez opraw jako części zamienne do w/w..

Termometry wykonane są zgodnie z wymogami normy

PN-85/M-53820.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów, za

dodatkową opłatą może być wystawione świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub świadectwo

wzorcowania laboratorium posiadającego

akredytacje PCA. ( świadectwo PCA ).

Uwaga: Produkcja seryjna obejmuje termometry

o zakresach pomiarowych oznaczonych kolorem

żółtym i zanurzeniach R50-315 (kolor żółty).

Termometry o innych zakresach pomiarowych i

innych zanurzeniach /R/ produkowane są na

zamówienie klienta.

Przykład:

Termometr przemysłowy bez oprawy

t(P)0/+100(1,0)100