KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY DO SILNIKÓW

OKRĘTOWYCH SPALINOWYCH DIESLA,

BEZ OPRAW I W OPRAWACH

Termometry do okrętowych silników spalinowych Diesla

przeznaczone są do pomiarów temperatury na morskich

jednostkach pływających.

Termometry wywzorcowane są w stopniach Międzynarodowej

Praktycznej Skali Temperatury, tj. w stopniach Celcjusza (°C).

Zbiorniki termometrów napełnione są toluenem, płynem

termometrycznym lub rtęcią.

Do wyrobu termometrów w zależności od górnej granicy zakresu

pomiarowego temperatury używane są następujące rodzaje szkła:

- "Termometryczne" do temperatury 400°C,

- "Supremax" do temperatury 600°C.

Termometry posiadają skalę ze szkła mlecznego.

Termometry do okrętowych silników spalinowych Diesla

produkowane są w oprawach mosiężnych i kwasoodpornych z

gwintem R 3/8" oraz bez opraw jako części zamienne do ww.

Termometry wykonane są zgodnie z wymogami normy

PN-85/M-53820.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów, za

dodatkową opłatą może być wystawione świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub świadectwo

wzorcowania laboratorium posiadającego

akredytacje PCA. ( świadectwo PCA ).

Uwaga: Produkcja seryjna obejmuje termometry o

zakresach z pozycji 1-3 i zanurzeniach R 50-250.

Termometry o innych zakresach i zanurzeniach R

produkowane są na zamówienie klienta.

Przykład oznaczenia termometru silnikowego w

oprawie mosiężnej rtęciowego o zakresie

pomiarowym 0+100°C, działce elementarnej

1.0°C, i zanurzeniu R 100mm.

073R000+100010100002